D I G I  -  I N F O   V 3.7

=============================

Linkstrecken- und Digipeater-Information

(C) 1991-1994 by Patrick Sesseler, DF3VI

______________________________________________________________________________

Beschreibung:

=============

DigiInfo ist ein Programm zur Information �ber das Packet-Radio-Netz f�r

IBM-PCs. Im Gegensatz zu Programmen wie DigiMap oder HAMMAP arbeitet DigiInfo

im Textmodus. Nur dadurch ist es m�glich, dieses Programm auch als Remote-

Programm unter diversen Hostmode-Programmen zu benutzen. Ebenso ist

dieses Programm damit auch f�r blinde OMs benutzbar.

DigiInfo bietet folgende M�glichkeiten:

- L�uft mit jeder Grafik-Karte

- Benutzt das neue, standardisierte Digi-Daten-Format

- Gibt alle verf�gbaren Informationen zu einem Digipeater aus

- Kann alle Digipeater auf einer QRG auflisten

- NEU: Kann alle Digipeater in einem Gro�feld auflisten

- Gibt die best(schnellst)m�glichste Strecke zwischen 2 Digis aus

- Kann bei Digi- oder Linkausf�llen eine Alternative vorschlagen

- Ist auch aus anderen Programmen heraus aufrufbar (RUN-Programm)

- Unterst�tzt mehrere Sprachen!

______________________________________________________________________________

Informationen:

==============

Der Ursprung von DIGIINFO geht auf das Programm DigiRoute von DG6KK

zur�ck. Inzwischen ist jedoch von den daraus �bernommenen Routinen

praktisch keine mehr unver�ndert, viele wurden inzwischen v�llig

neu geschrieben. Lediglich der Router blieb ziemlich unver�ndert,

aber der ist auch von Djikstra und nicht von DG6KK, hi.

Die vorliegenden Version kann nun erheblich mehr Eintr�ge und auch

entsprechend mehr Links unterst�tzen, trotzdem konnte wieder durch ein

neues Speicherkonzept noch �konomischer mit dem vorhandenen Speicherplatz

umgegangen werden. Damit sollte nun auch erheblich gr��ere Datenfiles

als vorher verarbeitet werden k�nnen.

Da der Grundbedarf an Speicher trotzdem noch von der Anzahl der maximal

m�glichen Eintr�ge abh�ngt, habe ich zwei verschiedene Versionen compiliert:

- eine Normal-Version mit 2500 Digis und 6000 Links, die mit den

derzeitigen kompletten HAMMAP-Daten noch unter SP/GP laufen m��te

- sowie die gro�e Version f�r 5000 Digis und 10000 Links (was wohl

nur noch auf der prim�ren DOS-Shell l�uft).

Zur Umsetzung der Daten in ein schneller lesbares Format dient das Programm

MAKEFST.EXE, welches die beiden Daten-Files DIGIINFO.STN und DIGIINFO.LNK

in ein Files DIGIINFO.FST konvertiert. MAKEFST kann f�r jede der drei

Speicher-Varianten von DIGIINFO benutzt werden. Entdeckt MAKEFST Probleme

in den Datenfiles (Hauptproblem: HAMMAP-Daten sind fehlerhaft in der SSID-

Sortierung der Rufzeichen!), wird eine Warnung ausgegeben. Die Daten-Files

DIGIINFO.STN bzw DIGIINFO.LNK sollte dann entsprechend in Ordnung gebracht

werden (Hinweis: Dies geht besonders schnell mit dem von mir eingespielten

Programm MEGUSORT. Aufruf: MEGUSORT <InFile> <OutFile>, wobei Infile und

Outfile problemlos gleichen Namen haben k�nnen.

MAKEFST kann nun auch HamMap-UPDATE-Files bearbeiten!

Dazu wird beim Aufruf von MakeFST einfach der Name der Update-Datei

(evtl mit kompletten Pfad) angegeben. Zuerst werden die alten DigiInfo.STN

und DigiInfo.LNK eingelesen, das Digi-Update durchgef�hrt, und das

neue DigiInfo.STN geschrieben. Danach wird das Link-Update durchgef�hrt

und das neue DigiInfo.LNK geschrieben.

Dieser Vorgang kann so oft wie UPDate-Files vorhanden sind nacheinander

durchgef�hrt werden. Danach wird noch einmal MakeFST OHNE weitere Angabe

aufgerufen, um das FST-File herzustellen.

Auch hier empfiehlt sich, die neuen STN/LNK-Dateien zuerst einmal

mit MegUSort zu sortieren.

______________________________________________________________________________

Installation:

=============

Das Programm DIGIINFO.EXE wird zusammen mit dem Daten-Compiler MAKEFST.EXE

mit LHArc gepackt und ge7PLUSt in den Mailboxen eingespielt. Zum Decodieren

m�ssen 7PLUS sowie LHA zur Verf�gung stehen.

Ab der Version 3.5 ist DigiInfo mehrsprachig und ben�tigt die Texte

zur Ausgabe in seperaten Sprachfiles. F�r alle Sprachfiles gilt

folgende Vereinbarung: Jedes File das mit "DigiInfo." beginnt und ein bis zwei

Zeichen Extension hat ist ein Sprachfile! Die Extension steht f�r den

L�nder-Pr�fix der jeweiligen Sprache. Au�erdem k�nnen f�r weitere Pr�fixe

Zuordnungen zu anderen Sprachen in der Datei DIGIINFO.SPK eingetragen werden

(z.B. deutsche Sprache auch f�r OEs und HB9er, s. Hinweis am ENDE dieser Docu).

Zus�tzlich ben�tigt man weiterhin die Dateien DigiInfo.STN und DigiInfo.LNK.

Diese Daten enthalten die Informationen �ber Stationen und Linkstrecken.

Eine auf DL und direkte Nachbarl�nder beschr�nkte Datensammlung,

die in die "kleine" DigiInfo-Version pa�t, befindet sich auch im Archiv.

Wer mehr Speicher hat, kann auf die HAMMAP-Daten ab V4.0 zur�ckgreifen

(Digi00.STN und Digi00.LNK umbenennen, der File-Inhalt ist kompatibel).

Programm und Datenfiles m�ssen zum Einsatz als Remote-Programm unter

Hostmode-Programmen wie folgt plaziert werden:

- DIGIINFO.EXE ins RUN-DIR (den Pfad dorthin auch in der Autoexec.BAT

bei  PATH=...  angeben!)

- MAKEFST.EXE kann in einem beliebigen Verzeichnis stehen,

man sollte es dort nur wiederfinden, hi. MAKEFST sollte jedoch

NICHT im RUN-DIR stehen (Remote-Aufruf ist nicht empfehlenswert)!

- Alle anderen Files (DigiInfo.*) stehen in einem Verzeichnis,

dessen Pfad mit der Umgebunbgsvariable DIGIDATA angegeben werden mu�

(Eintrag SET DIGIDATA=... in AUTOEXEC.BAT).

Der eigene Locator kann angegeben werden mit SET OWNQTH=...

Dies betrifft die Daten-Files DIGIINFO.STN und DIGIINFO.LNK sowie

alle Sprachfiles und die Sprachentabelle DigiInfo.SPK .

F�r gew�hnliche DOS-Anwendung k�nnen alle Files gemeinsam einfach

in ein eigenes Verzeichnis geschrieben werden. Auch die DIGIDATA-Variable

kann dann entfallen...

Bevor DIGIINFO das erste Mal gestartet werden kann, m�ssen die Datenfiles

durch MAKEFST.EXE behandelt werden. Dazu einfach MAKEFST aufrufen.

MAKEFST sollte nicht in einer sekund�ren DOS-SHELL aufgerufen werden,

wenn nicht mindestens 400 kByte Daten-Speicher zu Verf�gung stehen!

DIGIINFO selber kommt mit weniger aus (abh�ngig von der Datenmenge zwischen

minimal 150kB und bis zu 400kB).

Danach kann sowohl per Remote ( //DIGIINFO ) wie von der

Tastatur das Programm aufgerufen werden ( SP: � !DIGIINFO ....

GP: <ESC> //RUN DIGIINFO ... ). Vom DOS-Prompt geht es nat�rlich auch.

Hinweis f�r GP-Benutzer:

Wer Digiinfo mit  ESC //DigiInfo  ohne Parameter

aufruft, bekommt KEINE Help-Seite wie unter DOS gezeigt,

sondern das Programm beendet sich gleich wieder.

Es sollte also immer mindestens ein Parameter angegeben werden

(wenn man Hilfe braucht dann eben /? als Parameter!).

Hinweis f�r DR-DOS-Benutzer (und Dos-Shell-User):

Wer seine Programme direkt von der Benutzeroberfl�che startet,

mu� die SET - Anweisungen in der Autoexec.BAT unbedingt

VOR dem Shell-Aufruf plazieren (am besten ganz am Anfang) !!!

Sonst werden diese SET-Befehle n�mlich nie ausgef�hrt...

______________________________________________________________________________

Bedienungsanleitung:

====================

a) konventioneller Aufruf (mit Kommando-Parametern):

Da beim Remote-Aufruf keine sp�teren Tastatureingaben m�glich sind,

m�ssen direkt beim Aufruf alle n�tigen Angaben (Parameter)

angegeben werden. Anhand der Anzahl der Parameter erkennt das Programm

dann selbst�ndig, was es tun soll.

- KEIN Parameter: Es erscheint eine kurze Hilfe

(NICHT unter GP ab V1.50!!! -> Siehe Teil b)

- EIN Parameter: = Frequenz:

Es werden alle Digipeater aufgelistet, deren

Frequenzangabe in der QRG-Spalte von DigiInfo.STN

mit dem angegebenen Parameter �bereinstimmen.

= Rufzeichen:

Es werden alle verf�gbaren Angaben (QTH, QRG etc)

zu dem angegebenen Rufzeichen ausgeben, aus dem

Locator die Koordinaten berechnet, sowie eine Liste

aller bekannten Links mit Entfernung, Richtung

und Linkstatus (Baud) ausgegeben.

= Pr�fix:

Es werden alle Rufzeichen aufgelistet, die mit der

angegeben Zeichenfolge beginnen (Bei REMOTE-Aufruf

mu� ein Pr�fix mindestens aus 2 Zeichen bestehen!).

NEU:             = Gro�feld (z.B. JN39):

Es werden alle Eintr�ge gesucht, die sich in dem

angegebenen Gro�feld befinden, und zusammen mit

weiteren Angaben (Status, QRG, Locator) ausgegeben.

Bedingung ist, da� die Station QRV ist und eine

Benutzer-QRG eingetragen hat.

Zus�tzlich wird die Richtung und Entfernung zum mit

OWNQTH gesetzten Bezugslocator ausgerechnet.

= QTH-Locator:

Wird umgerechnet in Grad und Minuten �stlicher

L�nge und n�rdlicher Breite. Zus�tzlich wird die

Entfernung und Richtung zu dem mit SET OWNQTH=...

angegebenen Locator berechnet (wenn definiert).

= /Option:

/STAT: Gibt eine Statistik aus �ber die Speicherbelegung.

/?   : Gibt Kurz-Anleitung aus.

/    : "Leere Option", gibt nur Startzeile des PRGs.

/L:x : Schaltet auf Sprache "x" (ein bis zwei Zeichen) um.

Hinweis: Es ist nur m�glich, EINEN Options-Parameter anzugeben!

Es ist NICHT m�glich, zus�tzliche Angaben zu machen!

- ZWEI Parameter: Es wird die Route zwischen den zwei angegebenen Calls

gesucht, die die schnellste (d.h. mit m�glichst vielen

High-Speed-Strecken) ist.

Hinweis: Es wird grunds�tzlich nur via Digis u.�. geroutet,

aber nicht �ber Boxen, Cluster, etc oder unbekannte Systeme.

Sind Linkstrecken oder Digipeater vor�bergehend nicht verf�gbar,

so kann man sie aus der Routenfindung ausschlie�en -->

- Mehr als zwei Parameter:

�ber die angegebenen Links und Digis wird nicht geroutet.

Es sind bis zu 15 dieser Beschr�nkungen m�glich.

Link-Ausschl�sse werden als EIN Paramter angegeben

und mit einem Schr�gstrich getrennt, aber OHNE Leerzeichen.

Beispiel: Ich will die Strecke von DB0HOM nach ON7RC wissen;

der Link von DB0DIG nach DB0GE ist ausgefallen

sowie von ON5ZS ganz. Dann lautet die Eingabe:

> DIGIINFO  DB0HOM  ON7RC  DB0DIG/DB0GE  ON5ZS

Hinweis: L�ngerfristige Ausf�lle k�nnen in eine Datei DigiInfo.N_V

eingetragen werden. Mehr dazu am Ende dieser Anleitung.

Nur f�r SP:

Wird beim Routen als allerletzter Parameter ein  C  (gro� !!!) angeh�ngt,

so wird eine SP-kompatible Connectdatei erstellt. Diese hat als Namen

das Call des Zieldigis und die Extension .C . Man kann sie sich nun mit

Ctrl-L in den Vorschreib-Puffer laden und dann abarbeiten.

(Diese Funktion ist bei SP nicht remotebar, da SP bei Remote-Aufrufen

automatisch noch 3 weitere Parameter anh�ngt; diese Dateien k�nnen

also nur �ber DOS-Aufrufe [ ESC! DIGIINFO ... C ] erstellt werden).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Aufruf als GPRI-Programm (ab GP V1.50) ohne Parameter:

Nach dem Aufruf von  //DIGIINFO  installiert sich DigiInfo als GPRI

resident im Speicher. Der Aufrufer gelangt nun in ein Menu-System,

bei dem (�hnlich wie in einer Mailbox) Befehle einzugeben sind.

Dabei ist ein zweistufiges Menu-System vorhanden:

In der obersten Stufe kann man zwischen folgenden Funktionen w�hlen:

Info : Menue zur Abfrage von Rufzeichen, Frequenzen etc...

Route: Menue zur Pfad-Berechnung von Digi zu Digi

Stat : Statistik zur Speicherbelegung

Lang : Umschalten der Sprache

Quit : DIGI-INFO beenden

Innerhalb des ROUTE-Menus existieren folgende Befehle:

Start  : StartCall f�r Routenberechnung

End    : ZielCall einer Route und Berechnung,

Not_Via: Ausschlie�en von Digi <Call> oder

Linkstrecke <Call1/Call2> mit Neuberechnung

Bis zu 15 "Not_Via"-Angaben sind m�glich !

L�schen der Not_Via-Liste mit leerer Eingabe.

Main   : R�ckkehr ins Hauptmenu

Innerhalb des Info-Menus existieren folgende Befehle:

Call  : Alle Informationen zu Call

Prefix: Liste von Calls gem�� Prefix

Freq  : Liste von Calls auf QRG

Loc   : Gro�feld-suche oder Umrechnung WW-Locator in Grad

Main  : R�ckkehr ins Hauptmenu

Wenn ein Befehl eine weitere Angabe (z.B. ein Call) ben�tigt, fordert er diese

interaktiv beim Benutzer an. Man kann aber auch diese Angabe direkt mit einem

Leerzeichen getrennt hinzuf�gen.

Hinweis: L�ngerfristige Ausf�lle k�nnen in eine Datei DigiInfo.N_V

eingetragen werden. Beim L�schen der Not_Via-Angaben

bleibt diese Datei nat�rlich unver�ndert, aber wird

NICHT neu eingelesen (sondern erst bei erneuter Aktivierung

des ROUTE-Menus aus dem Main-Menu heraus!).

______________________________________________________________________________

BEISPIELE:

==========

a) konventionell:

AUFRUF: (Remote mit //...)             Ausgabe:

-------                                --------

DIGIINFO                               Gibt kurzen Hilfe-Text aus

DIGIINFO /STAT                         Gibt Speicher-Statistik aus.

DIGIINFO /L:D                          Schaltet auf deutsche Sprache um

(Nicht remotbar bei SP/DieBox)         (sofern DigiInfo.D gefunden wird)

DIGIINFO 144.                          Gibt alle Calls aus, die auf 2m sind

DIGIINFO 438.150                       Gibt alle Calls auf dieser QRG aus

DIGIINFO JN39                          Sucht alle Stationen im Gro�feld JN39,

die dort direkt ereichbar sind.

DIGIINFO JN39PH                        Rechnet Locator in Grad und Minuten um

und gibt Entfernung zum eigenen Loc an.

DIGIINFO OE9                           Zeigt alle gespeicherten Calls,

die mit "OE9" beginnen: OE9XPI, OE9XPR

DIGIINFO DB0HOM                        Zeigt alles, was zu DB0HOM bekannt ist

(QTH, User-QRG, Linkliste etc.)

DIGIINFO DB0GE OE9XPR                  Zeigt k�rzeste Route von DB0GE

nach OE9XPR:

DB0GE <4K8> DB0DQ <1K2> HB9EAS <1K2> OE9XPR

DIGIINFO DB0GE OE9                     Zeigt alle Routen von DB0GE nach OE9

DIGIINFO DB0GE OE9XPR DB0DQ            Zeigt Route von DB0GE nach OE9XPR,

die nicht via DB0DQ l�uft:

DB0GE <9K6> DB0DIG <9K6> DB0ORT <9K6> FF6KDL <9K6> HB9EAS <1K2> OE9XPR

DIGIINFO DB0GE OE9XPR HB9EAS/DB0DQ     Zeigt Route von DB0GE nach OE9XPR, die

nicht �ber den Link DB0DQ/HB9EAS l�uft:

DB0GE <4K8> DB0DQ <1K2> DB0HP <1K2> OE9XPR

Wie man sieht, kann es manchmal durchaus vorteilhaft sein,

wenn statt einem Digipeater nur einen Link ausgeblendet wird.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Bedienung als GPRI:

EINGABE:                               Ausgabe:

--------                               --------

//DIGIINFO                             Startet DigiInfo, danach sind am Prompt

folgende Eingaben m�glich:

Stat                                   Gibt Speicher-Statistik aus

Help                                   Gibt Hilfe zur aktiven Menu-Ebene aus

(Hier: Hilfe f�r das Haupt-Menu)

Info                                   Wechselt ins INFO-Menu

Help                                   Gibt Hilfe zur aktiven Menu-Ebene aus

(Hier: Hilfe f�r das Info-Menu)

Lang D                                 Schaltet auf deutsche Sprache um

(sofern DigiInfo.D gefunden wird)

Freq 144.                              Gibt alle Calls aus, die auf 2m sind

Freq 438.150                           Gibt alle Calls auf dieser QRG aus

Loc JN39                               Sucht alle Stationen im Gro�feld JN39,

die dort direkt ereichbar sind.

Loc JN39PH                             Rechnet Locator in Grad und Minuten um

Call OE9                               Zeigt alle gespeicherten Calls,

die mit "OE9" beginnen: OE9XPI, OE9XPR

Call DB0HOM                            Zeigt alles, was zu DB0HOM bekannt ist

Main                                   Wechselt zur�ck ins Haupt-Menu

Route                                  Wechselt ins Router-Menue

Help                                   Gibt Hilfe zur aktiven Menu-Ebene aus

(Hier: Hilfe f�r das Route-Menu)

Start DB0GE                            Setzt Start-Call f�r Routing auf DB0GE

End OE9XPR                             Setzt Ziel-Call auf OE9XPR und zeigt

schnellste Route von DB0GE nach OE9XPR

Not_via DB0DQ                          Nimmt DB0DQ in die Not_Via-Liste auf

und zeigt schnellste Route, die nicht

�ber DB0DQ l�uft

Not_via HB9EAS                         F�gt HB9EAS zur Not_Via-Liste hinzu

und zeigt schnellste Route, die weder

�ber DB0DQ noch �ber DB0EAS l�uft

Not_via                                Ein RETURN nach einer "leeren" Eingabe

l�scht die Not_Via-Liste (auch in

DigiInfo.N_V voreingestellte Angaben)

Not_via DB0DQ/HB9EAS                   Nimmt den Link DB0DQ-HB9EAS in die

Not_Via-Liste auf und zeigt schnellste

Route, die nicht �ber DB0DQ-HB9EAS l�uft

Quit                                   Beenden von DigiInfo

Weitere Hinweise:

- Das Ausgabeformat ist wie bei der konventionellen Methode.

- Es reicht aus, bei der Eingabe die gro�geschriebenen Buchstaben

(in der Regel immer nur den ersten Buchstaben) einzugeben.

- Es k�nnen auch mehrere Befehle durch Space getrennt werden (maximal sechs),

aber hinter einem Befehls-Parameter darf nichts mehr stehen!

- Ein Wechsel vom Route- ins MAIN-Menu l�scht die Not_Via-Liste,

aber NICHT die in DigiInfo.N_V gemachten Angaben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Daten-Update mit MAKEFST durchf�hren:

(MAKEFST sollte NICHT remote aufrufbar sein!)

Es sollen DIGI01.UPD und DIGI02.UPD,

die in E:\HAMMAP\STN\UPD stehen, bearbeitet werden.

Dazu sind auf DOS-Ebene folgende Aufrufe n�tig:

MAKEFST E:\HAMMAP\STN\UPD\DIGI01.UPD

MAKEFST E:\HAMMAP\STN\UPD\DIGI02.UPD

MEGUSORT DIGIINFO.STN DIGIINFO.STN

MEGUSORT DIGIINFO.LNK DIGIINFO.LNK

MAKEFST

Der Aufruf von MEGUSORT ist nicht zwingend notwendig,

kann i.A. auch entfallen wenn MAKEFST ohne Warnung durchl�uft.

Keinesfalls sollte man den abschlie�enden Aufruf von MAKEFST

ohne Parameter vergessen, hi!

MAKEFST sollte nicht in einer sekund�ren DOS-SHELL aufgerufen werden,

wenn nicht mindestens 400kByte Daten-Speicher zu Verf�gung stehen!

______________________________________________________________________________

Routen-Qualit�t:

Die bei einer Route angegebene Qualit�t ist vom Prinzip her

�hnlich zu der vom NetRom bekannten "quality" .

Dabei z�hlen die Datenraten der Strecken in etwa folgt:

<--->   : 99% (Draht-Verbindung)

<19200> : 99%

<9600>  : 98%

<4800>  : 95%

<2400>  : 92%

<1200>  : 90%

<>-X-<> :  0% (Link nicht QRV)

Strecken mit Werten bis runter zu 70% sind normalerweise recht flott,

bis zu 50% meist noch ganz gut, dar�ber braucht man dann doch

oftmals etwas Geduld, hi.

F�hrt eine Strecke �ber einen nicht in Betrieb befindlichen Link,

so wird die Qualit�t 0% und nicht mehr angezeigt...

Schlie�lich wird zu jeder Route ihre gesamte Streckenl�nge angegeben

sowie der Abstand und Richtung von Start- zu Endknoten. Voraussetzung

daf�r ist, da� die Locator aller Digis im Pfad bekannt sind!

______________________________________________________________________________

Spezielle Steuer-Dateien:

- DigiInfo.N_V

Wenn Digis oder Linkstrecken l�ngerfristig ausgefallen sind,

man aber nicht die Daten-Files editieren will, so k�nnen die

Beschr�nkungen f�r den Router auch in ein File eingetragen werden.

Diese "Not_Via"-Liste hei�t DIGIINFO.N_V, und sollte dort stehen

wo auch die Datenfiles (also DIGIINFO.STN, .LNK, .FST) stehen.

Das Format ist denkbar einfach: Die Beschr�nkungen werden zeilenweise

einfach in die Liste geschrieben. Das sieht z.B. so aus:

1. Zeile:  ON5ZS

2. Zeile:  DB0AAC/DB0AAI

3. Zeile:

Hier werden also ein Digi und ein Link herausgenommen.

Das File wird mit einer Leerzeile beendet!

- DigiInfo.SPK (und Sprachfiles)

Mit der Version 3.5 wurde DigiInfo so umgeschrieben,

da� die Ausgaben in beliebigen Sprachen erfolgen k�nnen.

Unter SP/DieBox sowie als GPRI werden die Sprachen automatisch

aus dem Call des Benutzers abgeleitet. Die Zuordnung der Pr�fixe

zu den Sprachfiles geschieht dabei in der Datei DigiInfo.SPK .

Ebenfalls wird hier die voreingestellte Sprache f�r Betrieb unter DOS

eingestellt. Der Aufbau des Files DigiInfo.SPK sieht aus wie folgt:

1. Zeile: D     voreingestellte Sprache

2. Zeile: LX=F  Luxemburger bekommen franz�sische Texte

3. Zeile: ON=F  Belgier auch...

4. Zeile: PA=G  f�r Holl�nder englische Texte

5. Zeile: PE=G

6. Zeile: OE=D  f�r �sterreicher und

7. Zeile: HB=D  Schweizer deutsche Texte

8. Zeile:       Leerzeile!

Links vom Gleichheitszeichen steht jeweils ein Pr�fix,

rechts davon die Endung (Extension) des Textfiles.

Diese Angaben bestehen ausmindestens einem, aber h�chstens zwei Zeichen!

Das Sprach-File f�r die voreingestellte Sprache mu� auf jeden Fall

vorhanden sein, sonst kann das Programm nicht starten!

Eine ausf�hrliche Datei DigiInfo.SPK mit weiteren Zordnungen

sowie Sprachfiles f�r DL, F und G werden mit dem Programm geliefert.

Die Sprach-Dateien (hier DigiInfo.D, DigiInfo.F und DigiInfo.G) m�ssen

nat�rlich ebenso im mit DIGIDATA= angegebenen Verzeichnis stehen.

Diese Dateien sind frei editierbar, um so auch noch weitere �bersetzungen

m�glich zu machen. Dabei ist aber genaustens zu beachten, da� weder Zeilen

hinzugef�gt noch gel�scht werden d�rfen! Wo in den Text-Zeilen Variablen

eingef�gt werden ist dies mit [] (eckigen Klammern) gekennzeichnet.

Auch diese Kennzeichnungen sollten nicht ver�ndert werden.

Nennt man z.B. DigiInfo.D in .DL um, so m�ssen dann f�r ALLE D-Pr�fixe

entsprechenden Sprach-Zuordnungen vorgenommen werden. F�r nicht gefundene

Pr�fixe wird automatisch die voreingestellte Sprache aktiviert. Die Sprache

kann bei GPRI mit dem Befehl "L(anguage)" umgestellt werden, unter DOS

mit dem Befehl  DIGIINFO /L:x (wobei x die gew�nschte Sprache ist).

Anders als bei GPRI ver�ndert die Sprach-Einstellung unter DOS/GP/TOP

dann die voreingestellte Sprache (sri, war nicht anders zu programmieren)!

Bei DieBox und SP ist dieser Befehl NICHT m�glich!

______________________________________________________________________________

Nachbemerkungen / Fehler / Probleme:

Das Programm wurde wie �blich recht ausgiebig getestet, und es

ist zu hoffen da� sich keine echten Fehler mehr versteckt halten.

Aufgrund der gewachsenen Datenmengen ist auch der Speicherbedarf von

DigiInfo angestiegen. Insbesondere im Einsatz als Remote-Programm

ist deshalb darauf zu achten, da� gen�gend Speicher zur Verf�gung steht!

Wenn es sonst noch Schwierigkeiten gibt, dann sich bitte direkt

an mich wenden.

/_/_/__/__/__/__/  vy 73                                     ***

/ / /  /! /  /  /         &                                  *   *

!                   55 de Patrick, DF3VI @DB0HOM.#SAR.DEU.EU

!                                                    *   *

DOK Q07 ! Loc. JN39PH                                         ***